通北镇污水处理厂自行监测年度报告

监测时间：2020年1月1号到12月31号

报告时间：2021年4月6号

1、2020年自行监测结果统计

2020年自行监测结果统计见表1。

表1           2020年在线监测结果统计

| 基础信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年生产天数：365 |  |  | 监测天数：365 |  |  |
| 自行监测结果 |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 全年监测次数 | 达标次数 | 最大超标值 |
| 废水 | 厂区总排污口（WS-001 ：东经：126.77北纬：47.76） | 氨氮 | 4380 | 4380 | 无 |
|  |  | COD | 4380 | 4380 | 无 |
|  |  | 总磷 | 4380 | 4380 | 无 |
|  |  | 总氮 | 4380 | 4380 | 无 |
|  |  | PH | 4380 | 4380 | 无 |
|  |  | SS | 4380 | 4380 | 无 |

2020年自行监测结果统计见表2。

表2           2020年在线监测结果统计

| 基础信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年生产天数：365 |  |  | 监测天数：365 |  |  |
| 自行监测结果 |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 全年监测次数 | 达标次数 | 最大超标值 |
| 废水 | 厂区总排污口（WS-001 ：东经：126.77北纬：47.76） | 色度 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 石油类 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 动植物油类 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 总汞 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 总砷 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 六价铬 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 总铅 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 总铬 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 总镉 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 12 | 12 | 无 |
|  |  | 烷基汞(mg/L) | 12 | 12 | 无 |
| 厂界噪声 | 厂界东侧外1#（昼间） | 厂界噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界南侧外2#（昼间） | 厂界噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界西侧外3#（昼间） | 厂界噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界北侧外4#（昼间） | 厂界噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界东侧外1#（夜间） | 厂界噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界南侧外2#（夜间） | 厂界噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界西侧外3#（夜间） | 厂界噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界北侧外4#（夜间） | 厂界噪声 | 4 | 4 | 无 |

2、全年废水污染物排放量

根据2020年自行监测数据，全厂2020年的污染物排放量见表3。

表3 2020年污染物排放量统计

| 类别 | 污染物 | 年排放量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 氨氮 | 1.03 |
|  | COD | 32.90 |
|  | 总氮 | 12.42 |
|  | 总磷 | 0.34 |
|  | SS | 9.3 |
|  | BOD5 | 9.9 |
|  | 石油类 | 0.26 |
|  | 动植物油类 | 0.335 |
|  | 总汞 | 0.05 |
|  | 总砷 | 0.88 |
|  | 六价铬 | 0.01 |
|  | 总铅 | 0.01 |
|  | 总铬 | 0.107 |
|  | 总镉 | 0.001 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.134 |
|  | 烷基汞(mg/L) | 0 |

3、全年固体废弃物排放量统计

根据2020年自行监测数据，全厂2020年的固体废弃物排放量见表4。

| 类别 | 处置方式 | 去向 | 年处理量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 污泥干化 | 北安市向前污水处理厂 | 890.1 |
| 化验室废液 | 焚烧 | 哈尔滨国环医疗废物无害化集中处置中心 | 0.81 |

表4 2020年危险废弃物排放量统计

4、周边环境影响监测结果统计

根据2020年自行监测数据，全厂2020年的厂界噪声监测情况见表5

表5  2020年厂界噪声监测情况统计

| 类别 | 监测点 | 项目 | 限值 | 噪声强度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东侧外1#（昼间） | 厂界噪声 | 65 | 50.2 | 是 |
|  | 厂界南侧外2#（昼间） | 厂界噪声 | 65 | 48.8 | 是 |
|  | 厂界西侧外3#（昼间） | 厂界噪声 | 65 | 51.5 | 是 |
|  | 厂界北侧外4#（昼间） | 厂界噪声 | 65 | 50.7 | 是 |
|  | 厂界东侧外1#（夜间） | 厂界噪声 | 55 | 51.4 | 是 |
|  | 厂界南侧外2#（夜间） | 厂界噪声 | 55 | 44.7 | 是 |
|  | 厂界西侧外3#（夜间） | 厂界噪声 | 55 | 43.2 | 是 |
|  | 厂界北侧外4#（夜间） | 厂界噪声 | 55 | 45.1 | 是 |