通河县污水处理厂自行监测方案

# 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 王洪军 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | 30089390-4 |
| 4.社会信用代码 | 12230128300893904U |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省省（自治区、直辖市）哈尔滨市地区（市、州、盟） 通河县县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省省（自治区、直辖市）哈尔滨市地区（市、州、盟） 通河县县（区、市、旗）通河镇乡（镇） 通河县火炬村东街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 128,47,34.66/45,58,45.95 |
| 8.联系方式 | 电话号码：045151865362 联系人：刘殿辉 手机号码：13212936860 传真号码： 邮政编码：150900 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 小型 |
| 11.企业类别 | 污水处理厂 |
| 12.行业类别 | 行业名称：污水处理及其再生利用 行业代码： 4620 |
| 13.建成投产时间 | 2015-03 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 流域代码： AD-AF |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

# 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细格栅间排气筒 | 工艺过程 | 001 | 细格栅间排气筒 | 氨 | 上限:4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 细格栅间排气筒 | 工艺过程 | 001 | 细格栅间排气筒 | 臭气浓度 | 上限:2000无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 细格栅间排气筒 | 工艺过程 | 001 | 细格栅间排气筒 | 硫化氢 | 上限:0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 污泥浓缩池排气筒 | 工艺过程 | 002 | 污泥浓缩池排气筒 | 氨 | 上限:4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 污泥浓缩池排气筒 | 工艺过程 | 002 | 污泥浓缩池排气筒 | 臭气浓度 | 上限:2000无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 污泥浓缩池排气筒 | 工艺过程 | 002 | 污泥浓缩池排气筒 | 硫化氢 | 上限:0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通河县污水处理厂监测点 | 化学需氧量 | 上限:60mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 重铬酸盐法——水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 二苯碳酰二肼分光光度法——水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 氨氮（NH3-N） | 上限:8;15mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 总磷（以P计） | 上限:1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 钼酸铵分光光度法——水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 总氮（以N计） | 上限:20mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法——水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 悬浮物 | 上限:20mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 重量法——水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 五日生化需氧量 | 上限:20mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 稀释与接种法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 玻璃电极法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 色度 | 上限:30倍 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 色度的测定 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 上限:1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 亚甲蓝分光光度法——水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 烷基汞 | 上限:0mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法——水质 烷基汞的测定 气相色谱法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 粪大肠菌群数 | 上限:10000个/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 纸片快速法——水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 总汞 | 上限:0.001mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 冷原子吸收分光光度法——水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 总镉 | 上限:0.01mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 原子分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 总砷 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 硼氢化钾-硝酸银分光光度法——土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 总铅 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 总铬 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 火焰原子吸收分光光度法 ——土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 动植物油 | 上限:3mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 红外分光光度法——水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
| 通河县污水处理厂监测点 | 石油类 | 上限:3mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 红外分光光度法——水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向1 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 上风向1 | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |
| 上风向1 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 上风向1 | 甲烷 | 上限:1mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1年 | 直接进样-气相色谱法——环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
| 下风向2 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 下风向2 | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |
| 下风向2 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 下风向2 | 甲烷 | 上限:1mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1年 | 直接进样-气相色谱法——环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
| 下风向3 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 下风向3 | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |
| 下风向3 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 下风向3 | 甲烷 | 上限:1mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1年 | 直接进样-气相色谱法——环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
| 下风向4 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 下风向4 | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |
| 下风向4 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 下风向4 | 甲烷 | 上限:1mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1年 | 直接进样-气相色谱法——环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 厂界南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 厂界北 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

# 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| COD标准消解器 |  |  |
| 紫外可见分光光度计 |  |  |
| 紫外可见光分光光度计 |  |  |
| 紫外可见分光光度计 |  |  |
| 紫外可见光分光光度计 |  |  |
| 电子天平 电热鼓风干燥箱 |  |  |
| 生化培养箱 |  |  |
| 实验室pH计 |  |  |
| 紫外可见光分光光度计 |  |  |
| 气相色谱仪 |  |  |
| 立式压力蒸汽灭 |  |  |
| 原子荧光光度计 |  |  |
| 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 原子荧光光度计 |  |  |
| 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 红外分光测油仪 |  |  |
| 红外分光测油仪 |  |  |

# 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通河县污水处理厂 | A | 416.6 | 03 | 6403.8 |